CATALOGO DE CONCEPTOS

|  |  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROYECTO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API DE DOS BOCAS”. |  |  |  |  |  |
|  |  | CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |
| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS |  | IMPORTE |
|  |  |  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO |  |
|  |  | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO. |  |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento en Acabados. |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.04.30 | Reparación de cajillo a base de tablaroca de 12.7 mm de espesor. | M2. | 10 |  |  |  |
| 2 | 15.03.10 | Suministro e instalación de plafón de yeso de 61 x 61 cm | Pza. | 43 |  |  |  |
| 3 | 15.06.05 | Suministro y colocación de pasta rayada a 45° en muros. | M2. | 40 |  |  |  |
| 4 | 15.02.25 | Recolocación de piso de loseta cerámica de 40x40cms. | Pza. | 170 |  |  |  |
| 5 | 15.02.10 | Suministro y colocación de piso de cerámica de 40x40cms. Modelo Georgia, mca. Lamosa. | M2. | 10 |  |  |  |
| 6 | 15.02.15 | Suministro y colocación de piso de cerámica de 30x30cms. | M2. | 10 |  |  |  |
| 7 | 15.02.20 | Suministro y colocación de piso tipo laminado. | M2. | 10 |  |  |  |
| 8 | 15.04.25 | Suministro y aplicación de impermeabilizante tipo geomembrana de PVC en azotea. | M2. | 310 |  |  |  |
| 9 | 15.05.15 | Suministro y aplicación de pintura alquidalica en superficies metálicas. | M2. | 16 |  |  |  |
| 10 | 60.06.10 | Rotulación de logotipo de SCT, dimensiones según proyecto. | Pza. | 1 |  |  |  |
| 11 | 25.02.30 | Suministro y colocación de puerta de 1.10x2.10m. de aluminio de 3” abatible ambos lados. | Pza. | 4 |  |  |  |
| 12 | 25.02.35 | Mantenimiento a puerta principal de 2.00x2.10m. | Pza. | 1 |  |  |  |
| 13 | 10.04.35 | Suministro y construcción de cajillo para ductos de instalación. | M. | 40 |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento Eléctrico |  |  |  |  |  |
| 14 | 30.03.20 | Suministro e instalación de lámpara tipo spot de leds de 4.5w acabado blanco. | Pza. | 8 |  |  |  |
| 15 | 30.03.25 | Suministro y colocación de lámpara tipo gabinete. | Pza. | 16 |  |  |  |
| 16 | 30.06.41 | Suministro e instalación de luminaria tipo led de para exterior de 100w | Pza. | 2 |  |  |  |
| 17 | 30.08.30 | Mantenimiento preventivo de bomba centrifuga. | Pza. | 2 |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento a Instalaciones Pluvia y Sanitaria. |  |  |  |  |  |
| 18 | 10.05.20 | Relleno y entortado en azotea. | M2. | 40 |  |  |  |
| 19 | 40.01.16 | Reubicación de descarga pluvial de 4" de diámetro. | Pza. | 2 |  |  |  |
| 20 | 40.01.17 | Reubicación de descarga pluvial de 6" de diámetro. | Pza. | 2 |  |  |  |
| 21 | 40.02.22 | Suministro y colocación de coladera de pretil de 4" de diámetro. | Pza. | 2 |  |  |  |
| 22 | 40.02.21 | Suministro y colocación de coladera tipo cúpula de 6" de diámetro. | Pza. | 2 |  |  |  |
| 23 | 40.02.25 | Suministro y colocación de coladera de piso 4" de diámetro. | Pza. | 6 |  |  |  |
|  |  | ADECUACIÓN DEL ÁREA DE TESORERÍA. |  |  |  |  |  |
| 24 | 10.04.05 | Suministro y colocación de muro de block hueco 10x20x40 cms asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4 | M2. | 10 |  |  |  |
| 25 | 10.02.11 | Suministro y construcción de cadena de desplante o cerramiento de 10x20cm, de concreto armado. 4#3, E#2@17cm. F'c=200kg/cm2 | M. | 10 |  |  |  |
| 26 | 10.01.05 | Castillo de 10x10 cm de concreto armado. 4#3, E#2@17cm. F'c=200 kg/cm2. | M | 6 |  |  |  |
| 27 | 10.07.10 | Aplanado de muros con mortero-arena 1:4, acabado fino integral. | M2. | 20 |  |  |  |
| 28 | 10.04.16 | Suministro y colocación de muro de panel W de 5 cms de espesor #5x5. | M2. | 10 |  |  |  |
| 29 | 15.06.10 | Suministro y colocación de lámina formica. | M2. | 10 |  |  |  |
| 30 | 01.03.30 | Desmantelamiento de muro a base de panel de tablaroca de 12.7 mm de espesor a dos caras. | M2. | 30 |  |  |  |
| 31 | 10.04.25 | Suministro e instalación de muro a base de panel de tablaroca de 12.7 mm de espesor a una caras. | M2. | 20 |  |  |  |
| 32 | 10.04.20 | Suministro e instalación de muro a base de panel de tablaroca de 12.7 mm de espesor a dos caras. | M2. | 40 |  |  |  |
| 33 | 15.01.05 | Suministro y aplicación de pintura vinilica comex vinimex o similar en muros interiores., color según proyecto. | M2. | 200 |  |  |  |
| 34 | 15.06.15 | Suministro y construcción de cubierta para barra de ventanilla, según proyecto. | Pza. | 1 |  |  |  |
| 35 | 25.01.20 | Suministro, fabricación e instalación de cristal templado tintex de 9.5mm. de espesor, con conectores de acero inoxidable y con zoclo inferior y superior de aluminio natural brillante. | Pza. | 1 |  |  |  |
| 36 | 25.01.15 | Suministro y colocación de ventana de aluminio fija de 1.80x1.00m, con cancel de aluminio color bronce de 2” de esp. y vidrio claro de 6 mm de espesor. | Pza. | 1 |  |  |  |
| 37 | 60.06.25 | Suministro y colocación de logotipo de API de 1.00m. de diámetro a base de panel de aluminio tipo acero cepillado, acabado satinado. | Pza. | 1 |  |  |  |
| 38 | 30.01.05 | Suministro e instalación de cable calibre 12 AWG tipo THW., 600 V. 75° C | M | 60 |  |  |  |
| 39 | 30.01.10 | Suministro e instalación de cable calibre 10 AWG tipo THW., 600 V. 75° C | M | 30 |  |  |  |
| 40 | 30.02.15 | Suministro e instalación de ducto tipo Poliflex rojo o similar de 3/4"ø, en muro de mampostería. | M | 40 |  |  |  |
| 41 | 30.03.21 | Suministro e instalación de luminaria de plafón tipo led de 4.5W. acabado satín. | PZA | 7 |  |  |  |
| 42 | 30.04.05 | Suministro e instalación de salida eléctrica de 2 contactos monofásicos polarizados 2P+1T, 127V, con accesorios marca Quinziño modelo Evolución o similar, en color blanco para tecla ancha. Chalupa de PVC. | PZA | 4 |  |  |  |
| 43 | 30.05.05 | Suministro e instalación de interruptor termo magnético 1P- 20 A. Tipo QO mca. Square D o similar. | Pza | 1 |  |  |  |
| 44 | 30.05.10 | Suministro e instalación de interruptor termo magnético 2P- 20 A. Tipo QO mca. Square D o similar. | Pza | 1 |  |  |  |
| 45 | 30.04.25 | Suministro e instalación de apagador para controlar lámpara existente. | Pza | 2 |  |  |  |
| 46 | 30.03.05 | Suministro e instalacion de luminaria modular para empotrar de 61x61 cm, 2 lamparas T-8 U6" 4100° k, de 31 watts fluorescentes, balastro electronico integrado, multivoltaje 110-220 V, con louver de aluminio parabolico, similar al modelo OF-1017B de construlita. | Pza | 1 |  |  |  |
| 47 | 30.03.30 | Reubicación de lámpara tipo gabinete. | Pza | 2 |  |  |  |
| 48 | 34.01.05 | Suministro e instalación de salida de datos. | Pza | 4 |  |  |  |
| 49 | 20.01.10 | Reubicación de puerta de tambor con bastidor de 45x45 mm de pino de primera y triplay de pino de 3 mm una cara, de 0.80 x 2.10 m. Acabado laca color natural. | Pza. | 1 |  |  |  |
| 50 | 20.02.05 | Suministro y colocación de mueble fijo para mesa de trabajo a base de madera de pino de primera y triplay de pino de 3mm., acabado laca, color natural. | Pza | 1 |  |  |  |
| 51 | 20.02.10 | Suministro y colocación de mueble fijo para anaqueles a base de madera de pino de primera y triplay de pino de 3mm., acabado laca, color natural. | Pza | 1 |  |  |  |
| 52 | 20.02.15 | Suministro y colocación de mueble fijo para repisas a base de de madera de pino de primera y triplay de pino de 3mm., acabado laca, color natural. | Pza | 1 |  |  |  |
|  |  | INSTALACIÓN SANITARIA EN ACCESO A LA TUM |  |  |  |  |  |
| 53 | 40.02.50 | Suministro y construcción de fosa séptica. | P.G. | 1 |  |  |  |
| 54 | 60.03.10 | Fabricación de registro de 60x60x60cm. Interiores; a base de tabique de barro rojo recocido 7x14x28 cm. | Pza | 1 |  |  |  |
| 55 | 40.02.55 | Suministro y colocación de sistema de sensor de alarma para fosa séptica. | Pza | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  | I.V.A. |  |  |
|  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL CON I.V.A. |  |  |
|  |  | LUGAR Y FECHA | RAZÓN SOCIAL |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE |  |  |