GERENCIA DE INGENIERÍA

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y/O BATIMETRICOS  EN  DIVERSAS  AREAS DEL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS.

CONTENIDO:

1.- Antecedentes.

2.- Localización de los trabajos.

3.- Descripción de los trabajos

4.- Información técnica y recursos que proporcionará la API.

5.- Especificaciones Generales y Particulares.

6.-Programa y plazo de ejecución.

7.-Forma de pago.

8.- Recepción final de los trabajos.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y/O BATIMETRICOS  EN  DIVERSAS  AREAS DEL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS.

1.- ANTECEDENTES.

La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, SA de CV, se encuentra inmersa en una dinámica de desarrollar la infraestructura básica de la zona comercial e industrial del puerto a fin de fortalecer la diversificación de su vocación, que incentive el desarrollo regional.

En ese sentido, esta entidad inicio en 2011 la construcción del Parque Industrial del puerto, por lo que se requiere continuar con una etapa más de construcción de este desarrollo, por lo que se terminara el bardeado perimetral, lo que obliga a llevar el control de los trazos, niveles y volumetría de rellenos y terracerías, a fin de garantizar que se ejecuten de acuerdo a proyecto.

Por otra parte, tiene la responsabilidad de mantener en condiciones de operación las instalaciones portuarias de uso común, entre las que se encuentran las áreas de navegación, por lo que se debe mantener estrecho control sobre las profundidades existentes y la dinámica costera que se presenta dentro del puerto.

Por lo anterior y por normatividad, se requieren sondeos periódicos y en algunos casos, sondeos extraordinarios de las áreas de agua en general y de navegación en particular, así como sondeos de control para efecto de cuantificación de volúmenes y pago de los mismos, cuando se realicen trabajos de dragado ya sea de construcción o mantenimiento.

Debido a la especialización que se requiere para la realización de los trabajos, y a que el área de esta Entidad responsable de la ejecución y control de obras, no cuenta con el equipo ni el  personal suficiente para la elaboración de un trabajo de esta magnitud, se requiere contratar los servicios de un asesor externo a fin de que realice dichos trabajos para la API bajo la supervisión del área de Ingeniería de esta empresa.

2.-LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS.

El área en la que se ejecutaran los trabajos topográficos se encuentra ubicado en el polígono RP-02 , el derecho de vía entre este polígono y el RP-03 del Recinto Portuario de Dos Bocas, al suroeste de la Terminal de Usos Múltiples, de acuerdo como se indica en planos anexos.

Las zonas donde se realizaran los levantamientos batimétricos, son las áreas de agua que se encuentran dentro del Recinto Portuario de Dos Bocas, las cuales se especifican en los planos de proyecto.

Las vías de acceso son la carretera estatal Paraíso-Dos Bocas, en el lindero este del polígono RP-03, ampliada a 4 carriles, con alumbrado público y banquetas, así como la desviación a Playas en el lindero norte, con 2 carriles.

3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos topográficos  serán los siguientes:

- Levantamiento inicial en el área de corte y nivelación en polígono RP-02.

- Levantamientos finales, una vez terminados los trabajos de relleno y nivelación con cálculo, mediante seccionamientos verticales, de  volúmenes de corte y relleno en zona a nivelar y de construcción de barda, para efectos de control y pago.

- Verificación del trazo de barda y enrejado perimetral, así como alineamiento y ubicacion de los postes de lindero.

- Levantamiento final de control en zonas de relleno para construcción de barda en polígono RP-02 y Derecho de via existente entre polígono RP-02 y RP-03.

Los trabajos de sondeos batimétricos a realizar son los siguientes:

- Sondeos Batimétricos Generales de inspección en áreas de agua del Recinto Portuario.

- Sondeos batimétricos de verificación en áreas de navegación y maniobras de la TUM y de la TAB.

4.- INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA API.

La APIDBO proporcionara al contratista toda la información gráfica y documental que este requiera con motivo de la ejecución de los trabajos materia de estos Términos y su contrato respectivo, que haya sido generada u obre en poder de la empresa.

Para efectos de conocimiento general del sitio y complejidad del proyecto se entrega la siguiente información gráfica:

| NÚMERO DE PLANO | FECHA | NOMBRE DEL PLANO |
| --- | --- | --- |
| APIDBO-ING.PI-BAR-01/12 | MARZO DE 2012 | PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE INDUSTRIAL. SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO. SUSTITUCION DE MODULOS DE REJA Y COLOCACION DE POSTES DE LINDERO. |
| APIDBO-ING.PI-BAR-03/12 | JUNIO DE 2012 | PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE INDUSTRIAL. SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO. PAVIMENTACION ACCESO NORTE. ARREGLO GENERAL Y DETALLES.. |
| APIDBO-ING.PI-BAR2-01/12 | MAYO DE 2012 | PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA DESPLANTE DE BARDA. ARREGLO GENERAL Y DETALLES.. |
| APIDBO-ING.PI-BAR2-02/12 | MAYO DE 2012 | PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA DESPLANTE DE BARDA. SECCION LONGITUDINAL Y NOIVELES. CADENAMIENTOS 0 +00 A 0+480. |
| APIDBO-ING.PI-BAR2-03/12 | MAYO DE 2012 | PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA DESPLANTE DE BARDA. SECCION LONGITUDINAL Y NOIVELES. CADENAMIENTOS 0 +480 A 0+825 Y REJA SUR. |
| APIDBO-ING.PI-BAR2-04/12 | MAYO DE 2012 | PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA DESPLANTE DE BARDA. SECCIONES TRANSVERSALES Y NIVELES. CADENAMIENTOS 0 +000 A 0+720. |
| APIDBO-ING.PI-BAR2-05/12 | MAYO DE 2012 | PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA DESPLANTE DE BARDA. SECCIONES TRANSVERSALES Y NIVELES. CADENAMIENTOS 0 +740 A 0+820. |
| NÚMERO DE PLANO | FECHA | NOMBRE DEL PLANO |
| APIDBO-ING.PI-ACC-03/12 | MARZO DE 2012 | PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE INDUSTRIAL. CERCA PERIMETRAL. ARREGLO GENERAL Y DETALLES CONSTRUCTIVOS. |
| APIDBO-ING-BATI-01/13 | MAYO DE 2013 | PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. SONDEOS BATIMETRICOS DE INSPECCION. ARREGLO GENERAL. |
| APIDBO-ING-BATI-02/13 | MAYO DE 2013 | PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. SONDEOS BATIMETRICOS EN AREAS DE NAVEGACION. ARREGLO GENERAL. |

5.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

- El LICITANTE deberá realizar al menos una visita al sitio donde se realizarán los trabajos, a fin de que conozca la infraestructura existente y las condiciones físicas del lugar, las evalué y determine la problemática que estos elementos puedan representar a favor o en contra de los mismos.

- El contratista deberá entregar de cada concepto desarrollado la información grafica y descriptiva suficiente, de acuerdo a lo solicitado y al destino que tendrán los productos, a fin de que no se requiera información adicional de ningún tipo.

- La APIDBO se reserva el derecho de exigir al contratista y este de entregar, sin costo para la APIDBO, en su caso, información adicional que se requiera, referente al objeto de estos Términos, que, habiendo sido solicitada expresamente, haya sido omitida por el contratista.

- El contratista deberá estar en contacto permanente con la Residencia de Obras mediante reportes de avances y reuniones de trabajo, para efectos de supervisión y control.

- Se deberá entregar la suficiente información grafica (planos) y documental (memorias) de los trabajos, de manera que sea factible la cuantificación y control de los trabajos de relleno y aterrazamiento por parte de la Residencia de Obras.

- Los levantamientos topográficos se harán con estación total y GPS y se harán respetando la normatividad técnica establecida para este tipo de trabajos

- El contratista deberá considerar en su precio unitario el uso de vehículos terrestre y marítimo, brigadas de campo y de gabinete, equipo topográfico,  ecosonografico  e informático adecuado,  para lo cual deberá hacer una visita previa al sitio de los trabajos a fin de conocer las condiciones del terreno, ya que no se aceptaran reclamaciones  de pagos extraordinarios por este motivo.

- Los planos se elaboraran en Autocad y se imprimirán a colores, en papel bond de tipo HP Bright White Inkjet Paper C1861A u otro de características equivalentes en formato de 90 x 60 cm, 90 x 75 o 90 x 120 cm, con los estándares gráficos que la APIDBO proporcionara al contratista.

- Las memorias de cálculo de volúmenes, en su caso,  deberán ser elaboradas y entregadas en formato compatible con Excel.

- Toda la documentación gráfica y documental que sirva de respaldo a los trabajos ejecutados, deberá entregarse respaldada en archivos electrónicos.

- Toda la información gráfica y documental impresa que se entregue, deberá venir firmada en cada hoja por el responsable de los trabajos, de lo contrario no se aceptara su entrega.

- Toda la información se entregara encuadernada en carpeta de argollas tamaño carta, perfectamente rotulada en su portada y lomo.

- El contratista deberá entregar memoria fotográfica de la ejecución de cada concepto.

- La APIDBO se reserva el derecho de exigir al contratista y este de entregar, en su caso, información adicional que se requiera, referente al objeto de estos Términos, durante la etapa de construcción que, habiendo sida solicitada expresamente, haya sido omitida por el contratista y que se requiera para la ejecucion de los proyectos mencionados en estos términos.

Las siguientes son los requerimientos básicos que deberán cubrir los trabajos  en cada uno de sus Conceptos, los cuales tienen un carácter enunciativo, no limitativo.

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y/O BATIMETRICOS EN DIVERSAS AREAS DEL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS. |  |
| CONCEPTO No. 85.01.05 |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL EN POLIGONO RP-02 EN ÁREAS DE CORTE Y NIVELACION. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Levantamiento topográfico inicial en polígono RP-02 en áreas de corte y nivelación. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Se realizara un levantamiento topográfico inicial de control del área a nivelar en el polígono RP-02, indicada en planos de proyecto, a fin de obtener la altimetría del terreno natural existente antes de que se inicien los trabajos de corte y nivelación por compensación. Se deberá efectuar mediante seccionamientos transversales paralelos y equidistantes a cada 20 metros, debiendo abarcar como mínimo el área indicada en planos de proyecto. Los niveles estarán referidos al NBM y deberán estar ligados a los bancos de nivel que la API indique al contratista. Se elaboraran los seccionamientos obtenidos, mediante los planos que sean necesarios, representándose además estos datos en un plano en planta que abarque toda el área cubierta en donde se deberá indicar la ubicación de los puntos de medición, su nomenclatura y su coordenada Z. El sistema coordenado que se utilizará para el levantamiento y su representación será el Transversal Universal de Mercator (UTM) con elipsoide WGS-84. La información de este levantamiento se utilizará para efectos de cuantificación y pago de volúmenes de los trabajos de corte y nivelación. La zona indicada en el plano entregado puede variar en su morfología y ubicación o ser subdividida en dos o mas áreas dependiendo de las necesidades que se presenten durante la ejecución de los trabajos. La API indicara de manera escrita al contratista las zonas donde deberá obtener los sondeos conforme se vayan requiriendo. Se deberán considerar las condiciones climatológicas que históricamente se han presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecución de los mismos a fin de prever las posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este motivo. Los levantamientos podrán hacerse en parcialidades, según convenga, a juicio de la Residencia de Obras, al desarrollo de los trabajos de relleno. La APIDBO avisara con anticipación mínima de 2 días cuando se deban realizar estos levantamientos y el contratista tendrá la obligación de acudir a realizarlos en las fechas que la APIDBO lo requiera Los planos se elaborarán en Autocad versión 2007 o superior con los estándares gráficos que proporcionará la API y las memorias de cálculo se elaboraran en Excel. Los planos se imprimirán en papel bond en formato de 90 x 60 cm. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES |  | Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados, viáticos y toda la logística necesaria para cumplir con este concepto de trabajo. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | La unidad de medición y pago será por metro cuadrado (m2) de área levantada, calculada sobre una traza ortogonal del terreno, proyectada sobre plano horizontal. P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la (S.C.T. 3.03.02.015) de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y/O BATIMETRICOS EN DIVERSAS AREAS DEL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS. |  |
| CONCEPTO No. 85.01.10 |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FINAL EN POLIGONO RP-02 EN ÁREAS DE CORTE Y NIVELACION. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Levantamiento topográfico final en polígono RP-02 en áreas de corte y nivelación. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Se realizara un levantamiento topográfico final de control del área nivelada en el polígono RP-02, indicada en planos de proyecto, a fin de obtener la altimetría del terreno existente conforme se vayan terminando los trabajos de corte y nivelación por compensación. Se deberá efectuar mediante seccionamientos transversales paralelos y equidistantes a cada 20 metros, debiendo abarcar como mínimo el área indicada en planos de proyecto. Los niveles estarán referidos al NBM y deberán estar ligados a los bancos de nivel que la API indique al contratista. Se elaboraran los seccionamientos obtenidos, mediante los planos que sean necesarios, representándose además estos datos en un plano en planta que abarque toda el área cubierta en donde se deberá indicar la ubicación de los puntos de medición, su nomenclatura y su coordenada Z. El contratista deberá hacer el cálculo del volumen real de corte efectuado así como el área cubierta. La información de este levantamiento se utilizará para efectos de cuantificación y pago de los trabajos de corte y nivelación. El sistema coordenado que se utilizará para el levantamiento y su representación será el Transversal Universal de Mercator (UTM) con elipsoide WGS-84. La información de este levantamiento se utilizará para efectos de cuantificación y pago de volúmenes de los trabajos de corte y nivelación. La zona indicada en el plano entregado puede variar en su morfología y ubicación o ser subdividida en dos o mas áreas dependiendo de las necesidades que se presenten durante la ejecución de los trabajos. La API indicara de manera escrita al contratista las zonas donde deberá obtener los sondeos conforme se vayan requiriendo. Se deberán considerar las condiciones climatológicas que históricamente se han presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecución de los mismos a fin de prever las posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este motivo. Los levantamientos podrán hacerse en parcialidades, según convenga, a juicio de la Residencia de Obras, al desarrollo de los trabajos de relleno. La APIDBO avisara con anticipación mínima de 2 días cuando se deban realizar estos levantamientos y el contratista tendrá la obligación de acudir a realizarlos en las fechas que la APIDBO lo requiera Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES |  | Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados, viáticos y toda la logística necesaria para cumplir con este concepto de trabajo. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | La unidad de medición y pago será por metro cuadrado (m2) de área levantada, calculada sobre una traza ortogonal del terreno, proyectada sobre plano horizontal. P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la (S.C.T. 3.03.02.015) de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano de proyecto. |  |
|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y/O BATIMETRICOS EN DIVERSAS AREAS DEL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS. |  |
| CONCEPTO No. 85.01.15 |  | LEVANTAMIENTO FINAL DE CONTROL EN ZONA A RELLENAR EN TERRAPLEN DE BARDA PERIMETRAL EN POLÍGONO RP-02 Y ENREJADO EN DERECHO DE VIA EXISTENTE ENTRE POLIGONOS RP-02 Y RP-03. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Levantamiento final de control en zona a rellenar en terraplén de barda perimetral, en polígono RP-02 y enrejado en derecho de via existente entre polígonos RP-02 y RP-03. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | Se realizara un levantamiento topográfico final de control del área donde se construyeron los terraplenes en el polígono RP-02 y Derecho de via existente entre polígonos RP-02 y RP-03, para la construcción de la barda perimetral y enrejado, de acuerdo a proyecto indicado en planos, a fin de obtener la altimetría del terreno una vez que se hayan concluido los trabajos de construcción del terraplén para efectos de cuantificación y pago. Este levantamiento se hará mediante seccionamientos transversales paralelos y equidistantes a cada 20 metros, debiendo abarcar como mínimo el area indicada en planos de proyecto con los anchos de plantilla que hayan resultado en cada relleno . Los niveles estarán referidos al NBM y deberán estar ligados a los bancos de nivel que la API indique al contratista. Incluye la plataforma de relleno para el acceso norte. Se elaboraran los seccionamientos obtenidos, mediante los planos que sean necesarios, representándose además estos datos en planos en planta y sus secciones, que abarque toda el área cubierta. El sistema coordenado que se utilizará para el levantamiento y su representación será el Transversal Universal de Mercator (UTM) con elipsoide WGS-84 El contratista deberá hacer el cálculo del volumen real de relleno efectuado una vez compactado el relleno, contra el levantamiento utilizado como inicial para el proyecto, el cual será proporcionado por la API. La información obtenida, se utilizará para efectos de cuantificación y pago de volúmenes de los trabajos de creación de terracerías para la construcción de la barda perimetral. La APIDBO avisara con anticipación mínima de 2 días cuando se deban realizar estos levantamientos y el contratista tendrá la obligación de acudir a realizarlos en las fechas que la APIDBO lo requiera La zona indicada en el plano entregado puede variar en su morfología y ubicación o ser subdividida en dos o más áreas dependiendo de las necesidades que se presenten durante la ejecución de los trabajos. La API indicara de manera escrita al contratista las zonas donde deberá obtener los sondeos conforme se vayan requiriendo. Se deberán considerar las condiciones climatológicas que históricamente se han presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecución de los mismos a fin de prever las posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este motivo. Los levantamientos podrán hacerse en parcialidades, según convenga, a juicio de la Residencia de Obras, al desarrollo de los trabajos de relleno. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES |  | Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados, viáticos y toda la logística necesaria para cumplir con este concepto de trabajo. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | La unidad de medición y pago será por metro lineal (m) del terraplén medido en campo. P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la (S.C.T. 3.03.02.015) de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y/O BATIMETRICOS EN DIVERSAS AREAS DEL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS. |  |
| CONCEPTO No. 85.01.20 |  | CONTROL TOPOGRAFICO DE TRAZO Y ALINEAMIENTO DE BARDA Y ENREJADO PERIMETRAL. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Control topográfico de trazo y alineamiento de barda y enrejado perimetral |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista deberá verificar durante su construcción, que los vértices, rumbos y distancias para la construcción de la barda y enrejado sean los indicados en proyecto y en caso de requerirse ajustes en base a la información de campo, efectuar ante su Residente de obras o Servicios, la propuesta de modificación al proyecto. Al finalizar los trabajos deberá elaborar planos Generales con la ubicación final de barda, y rellenos, respecto a los polígonos del Recinto Portuario. Los niveles estarán referidos al NBM y deberán estar ligados a los bancos de nivel que la API indique al contratista. El sistema coordenado que se utilizará para el levantamiento y su representación será el Transversal Universal de Mercator (UTM) con elipsoide WGS-84. La información de este levantamiento se utilizará para efectos de cuantificación y pago de volúmenes de los trabajos de relleno y construcción de terraplenes. La zona indicada en el plano entregado puede variar en su morfología y ubicación o ser subdividida en dos o mas áreas dependiendo de las necesidades que se presenten durante la ejecución de los trabajos. La API indicara de manera escrita al contratista las zonas donde deberá obtener los seccionamientos conforme se vayan requiriendo. Se deberán considerar las condiciones climatológicas que históricamente se han presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecución de los mismos a fin de prever las posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este motivo. Los levantamientos podrán hacerse en parcialidades, según convenga, a juicio de la Residencia de Obras, al desarrollo de los trabajos de relleno. La APIDBO avisara con anticipación mínima de 2 días cuando se deban realizar estos levantamientos y el contratista tendrá la obligación de acudir a realizarlos en las fechas que la APIDBO lo requiera Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES |  | Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados, viáticos y toda la logística necesaria para cumplir con este concepto de trabajo. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | La unidad de medición y pago será por metro (m) de barda y enrejado, consideradas como una sola unidad, calculada mediante la distancia de las coordenadas de sus vértices. De esta . P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la (S.C.T. 3.03.02.015) de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. |  | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: |  | RUBRO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y/O BATIMETRICOS EN DIVERSAS AREAS DEL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS. |  |
| CONCEPTO No. 85.01.25 |  | CONTROL TOPOGRAFICO DE TRAZO, ALINEAMIENTO Y UBICACIÓN DE POSTERIA DE LINDERO. |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Control topográfico de trazo, alineamiento y ubicación de posteria perimetral de lindero. |  |
| ESPECIFICACIONES |  | El contratista deberá verificar durante su construcción, que los vértices, rumbos y distancias para la ubicación de los postes de lindero sean los indicados en proyecto y en caso de requerirse ajustes en base a la información de campo, efectuar ante su Residente de obras o Servicios, la propuesta de modificación al proyecto. Al finalizar los trabajos deberá elaborar planos Generales con las coordenadas definitivas de la posteria colocada, respecto a los polígonos del Recinto Portuario. Los niveles estarán referidos al NBM y deberán estar ligados a los bancos de nivel que la API indique al contratista. El sistema coordenado que se utilizará para el levantamiento y su representación será el Transversal Universal de Mercator (UTM) con elipsoide WGS-84. La información de este levantamiento se utilizará para efectos de cuantificación y pago de volúmenes de los trabajos de relleno y construcción de terraplenes. La zona indicada en el plano entregado puede variar en su morfología y ubicación o ser subdividida en dos o mas áreas dependiendo de las necesidades que se presenten durante la ejecución de los trabajos. La API indicara de manera escrita al contratista las zonas donde deberá obtener las ubicaciones de postes conforme se vayan requiriendo. En caso de encontrar errores en el trazo de la línea de postes deberá notificarlo de inmediato al Residente de Obras para su relocalización. Se deberán considerar las condiciones climatológicas que históricamente se han presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecución de los mismos a fin de prever las posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este motivo. Los levantamientos podrán hacerse en parcialidades, según convenga, a juicio de la Residencia de Obras, al desarrollo de los trabajos de relleno. La APIDBO avisara con anticipación mínima de 2 días cuando se deban realizar estos levantamientos y el contratista tendrá la obligación de acudir a realizarlos en las fechas que la APIDBO lo requiera Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES |  | Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados, viáticos y toda la logística necesaria para cumplir con este concepto de trabajo. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO |  | La unidad de medición y pago será por pieza (pza) de poste ubicado. P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO |  | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la (S.C.T. 3.03.02.015) de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: | RUBRO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y/O BATIMETRICOS EN DIVERSAS AREAS DEL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS. |  |
| CONCEPTO No.85.01.30 | SONDEOS BATIMÉTRICOS DE INSPECCION EN AREAS DE AGUA DEL PUERTO. |  |
| DESCRIPCIÓN | Sondeos batimétricos de Inspección en áreas de agua del puerto. |  |
| ESPECIFICACIONES | El área a sondear es de 553 Ha. y viene indicada en el plano de proyecto. Se realizaran dos sondeos generales y la APIDBO avisara con anticipación mínima de 3 días naturales cuando se deban realizar, teniendo el contratista la obligación de acudir a realizarlas en las fechas que la APIDBO lo requiera. Los sondeos se deberán realizar con buenas condiciones meteorológicas y de mar. A fin de evitar la interferencia con embarcaciones atracadas o fondeadas en el sitio de los trabajos, el contratista deberá coordinarse con el área de operaciones de la APIDBO a fin de prever y evitar esas interferencias, por lo que no se aceptara el levantamiento si trae áreas en blanco (SIN INFORMACIÓN), dentro de la zona de cobertura. Si durante la realización de los trabajos existen embarcaciones atracadas en muelle o fondeadas en áreas de agua, se deberá regresar a sondear las áreas faltantes una vez que se hayan retirado las embarcaciones que obstaculizaron los trabajos y antes de elaborar la entrega final. En las zonas cercanas a la línea de costa, el sondeo se hará durante las pleamares a fin de poder aproximarse lo más posible a la cota cero (NBM) para su ubicación. La captura de profundidades se hará a velocidad constante y con registro continuo en el ecograma, las fijas se representarán a cada 5 metros, con transectos a cada 40 metros. El ecosonda se calibrará por el método de simulación de fondo, con un escandallo graduado a cada metro, verificando en el ecograma su correcta calibración a cada metro. Dicha calibración de deberá efectuar al inicio y al final de cada jornada de trabajo, en presencia de un representante de la API, así mismo, se deberá firmar el rollo de la ecosonda por parte del representante de la API y el superintendente de obra de la contratista. Se harán correcciones por efectos de marea, las cuales se medirán cada 15 minutos en el banco de nivel de referencia que será establecido por el contratista de conformidad con la Residencia de Obras para este efecto. Las lecturas obtenidas deberán referenciarse al Nivel de Bajamar Media (NBM). No se aceptarán las lecturas del ecosonda si no se realiza la calibración del equipo en presencia del representante de la API. Se elaboraran planos parciales escala 1:2000 en formato 90 x 60 cm y uno general en formato 90 x 120 cm , en una escala adecuada con los estándares gráficos que proporcione la APIDBO. La zona de sondeo indicada puede variar en su morfología y ubicación o ser subdividida en dos o más áreas dependiendo de las necesidades que se presenten durante la ejecución de los trabajos. La API indicara de manera escrita al contratista las zonas donde deberá obtener los sondeos conforme se vayan requiriendo. Se deberán considerar las condiciones climatológicas que históricamente se han presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecución de los mismos a fin de prever las posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este motivo. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES | Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados, viáticos y toda la logística necesaria para cumplir con este concepto de trabajo. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO | La unidad de medición y pago será por hectárea sondeada. P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la (S.C.T. 3.03.02.015) de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano de proyecto. |  |

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. | DOCUMENTO No. ESPECIFICACIONES PARTICULARES |
| --- | --- | --- |
| LICITACIÓN No.: | RUBRO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y/O BATIMETRICOS EN DIVERSAS AREAS DEL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS. |  |
| CONCEPTO No. 85.01.35 | SONDEOS BATIMÉTRICOS DE VERIFICACION EN LAS AREAS DE NAVEGACION DE LA TUM Y LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO. |  |
| DESCRIPCIÓN | Sondeos batimétricos de verificación en canales de acceso y dársenas de la TUM y la Terminal de Abastecimiento. |  |
| ESPECIFICACIONES | El área de cobertura viene indicada en el plano de proyecto y en el Catálogo de Conceptos. La APIDBO avisara con anticipación mínima de 24 horas cuando se deban realizar estos sondeos y el contratista tendrá la obligación de acudir a realizarlas en las fechas que la APIDBO lo requiera. Los sondeos se deberán realizar con buenas condiciones meteorológicas y de mar. Esta área se podrá sondear completa o en fracciones y tantas veces como las condiciones operativas del puerto lo requieran y sea solicitado por la API, indicando por escrito el area a sendear. A fin de evitar la interferencia con em barcaciones atracadas o fondeadas en el sitio de los trabajos, el contratista deberá coordinarse con el área de operaciones de la APIDBO a fin de evitar esas interferencias, por lo que no se aceptara el levantamiento si trae áreas en blanco (SIN INFORMACIÓN), dentro de la zona de cobertura. Si durante la realización de los trabajos existen embarcaciones atracadas en muelle o fondeadas en áreas de agua, se deberá regresar a sondear las áreas faltantes una vez que se hayan retirado las embarcaciones que obstaculizaron los trabajos y antes de elaborar la entrega final. En las zonas cercanas a la costa, el sondeo se hará durante las pleamares a fin de poder aproximarse lo más posible a la cota cero para su ubicación. En los lugares donde se detecte, se deberá calcular volumen de material de azolve respecto a los niveles y dimensiones teóricas de proyecto. Durante los sondeos se ubicara mediante equipo GPS, en coordenadas UTM WGS84, el señalamiento marítimo existente en las zonas sondeadas, incluida la boya de recalada, reportando en los planos que se elaboren los resultados encontrados. El equipo GPS deberá ser de alta precisión con un nivel de aproximación centimétrico. La captura de profundidades se hará a velocidad constante y con registro continuo en el ecograma, las fijas se representarán a cada 5 metros, con transectos a cada 20 metros con un sobreancho máximo de 30 metros hacia cada lado al exterior de la plantilla a fin de cubrir los taludes en el caso del canal de acceso a la TUM, 20 metros en el canal de acceso a la Terminal de Abastecimiento y 25 metros en la dársena de ciaboga y canal secundario Poniente. En donde sea posible, el levantamiento se hará hasta encontrar la cota cero al NBM. La ecosonda se calibrará por el método de simulación de fondo, con un escandallo graduado a cada metro, verificando en el ecograma su correcta calibración a cada metro. Dicha calibración de deberá efectuar al inicio y al final de cada jornada de trabajo, en presencia de un representante de la API, así mismo, se deberá firmar el rollo de la ecosonda por parte del representante de la API y el superintendente de obra de la contratista. No se aceptarán las lecturas del ecosonda si no se realiza la calibración del equipo en presencia del representante de la API. Se harán correcciones por efectos de marea, las cuales se medirán cada 15 minutos en el banco de nivel de referencia que será establecido por el contratista para este efecto. Las lecturas obtenidas deberán referenciarse al Nivel de Bajamar media (NBM). Se elaboraran planos parciales escala 1:2000 en formato 90 x 60 cm y uno general en formato 90 x 120 cm con los estándares gráficos que proporcione la APIDBO. La zona indicada para sondear puede variar en su morfología y ubicación o ser subdividida en dos o más áreas dependiendo de las necesidades que se presenten durante la vigencia del contrato. La API indicara de manera escrita al contratista las zonas donde deberá obtener los sondeos conforme se vayan requiriendo. Se deberán calcular los volúmenes de azolve encontrados de acuerdo a las profundidades y dimensiones oficiales para cada área de acuerdo a planos de proyecto. Se deberán considerar las condiciones climatológicas que históricamente se han presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecución de los mismos a fin de prever las posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este motivo. Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual SIPAP. |  |
| ALCANCES | Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados, viáticos y toda la logística necesaria para cumplir con este concepto de trabajo. |  |
| UNIDAD DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO | La unidad de medición y pago será por hectárea (Ha) sondeada. P.U.O.T. |  |
| MARCO NORMATIVO | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano de proyecto. |  |

6.-PROGRAMA Y/O PLAZO DE EJECUCION.

El plazo para la realización de estos trabajos no podrá exceder del 30 de noviembre de 2013 y la fecha de inicio será la que se indique en el contrato respectivo.

7.- FORMA DE PAGO.

Los trabajos objeto del presente contrato se pagarán mediante la formulación de estimaciones en formatos que proporcionara la APIDBO, de acuerdo a como se vaya terminando la ejecución de los conceptos mencionadas en el Catálogo de Conceptos y hayan sido revisados y autorizados por la Residencia de la APIDBO.

Este requerimiento de pago deberá venir acompañado con la documentación que acredite la procedencia de su pago como números generadores, croquis, fotografías de la ejecución de los trabajos, planos, memorias, entregando lo que aplique para cada concepto.

8.- RECEPCIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS.

Se entregarán debidamente firmados por el contratista y el Superintendente y respaldados electrónicamente todos los documentos y planos producto de los trabajos mencionados en el Catálogo de Conceptos de estos Términos y que constituyen la materia de los mismos.

El contratista entregara los planos dentro de carpetas de argollas, doblados a tamaño carta dentro de bolsas protectoras de plástico, con pie de plano visible.

Dentro de estas carpetas integrara también toda la información documental producto de la realización de los trabajos, perfectamente clasificada y firmada en todas sus hojas por el contratista y el superintendente, de lo contrario no será aceptada por la Residencia.

El contratista solicitara al Departamento de Planeación de la APIDBO el pie de plano y las claves para asignar a los planos que se elaboren como producto de estos trabajos.

La recepción de los trabajos se hará en parcialidades, de acuerdo al procedimiento señalado en la LOPySRM y su Reglamento, así como el contrato respectivo, debiendo entregar todo lo indicado en estos Términos para cada Concepto.

Toda la información grafica y documental que se entregue como producto de este trabajo se deberá entregar impresa y respaldada en archivos electrónicos.

| Elaboro: Arq. Álvaro Osorio García. Jefe Dpto. de Planeación. | Aprobó: Ing. Alberto Sánchez Juárez. Subg. Tecnico de Proyectos |
| --- | --- |

Recibio

El Contratista

CATALOGO DE CONCEPTOS

| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RUBRO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y/O BATIMETRICOS EN DIVERSAS AREAS DEL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE | CONCEPTO |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  |  | MONTO |
|  |  |  |  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO |  |  |
| 1 | 85.01.05 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL EN POLIGONO RP-02 EN ÁREAS DE CORTE Y NIVELACION. |  | m2 | 29,500 |  |  |  |  |
| 2 | 85.01.10 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FINAL EN POLIGONO RP-02 EN ÁREAS DE CORTE Y NIVELACION. |  | m2 | 29,500 |  |  |  |  |
| 3 | 85.01.15 | LEVANTAMIENTO FINAL DE CONTROL EN ZONA A RELLENAR EN TERRAPLEN DE BARDA PERIMETRAL EN POLÍGONO RP-02 Y ENREJADO EN DERECHO DE VIA EXISTENTE ENTRE POLIGONOS RP-02 Y RP-03. |  | m | 809 |  |  |  |  |
| 4 | 85.01.20 | CONTROL TOPOGRAFICO DE TRAZO Y ALINEAMIENTO DE BARDA Y ENREJADO PERIMETRAL. |  | m | 809 |  |  |  |  |
| 5 | 85.01.25 | CONTROL TOPOGRAFICO DE TRAZO, ALINEAMIENTO Y UBICACIÓN DE POSTERIA DE LINDERO. |  | pza | 38 |  |  |  |  |
| 6 | 85.01.30 | SONDEOS BATIMÉTRICOS DE INSPECCION EN AREAS DE AGUA DEL PUERTO. |  | Ha | 1,106 |  |  |  |  |
| 7 | 85.01.35 | SONDEOS BATIMÉTRICOS DE VERIFICACION EN LAS AREAS DE NAVEGACION DE LA TUM Y LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO. |  | Ha | 608 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I.V.A. |  |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL CON I.V.A. |  |  | $ - |

LUGAR  Y FECHA						RAZON SOCIAL					NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE